Таблица 5.4.1 Допълнителни входящи данни, които служат за математическо моделиране за приноса на емисиите от всички изпускащи устройства на територията на производствената площадка към концентрациите им в приземния въздушен слой и необходимата минимална височина на изпускащите устройства

| Показател |  |  |  |  | Стойност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой стъпки по посока запад - изток |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Брой стъпки по посока север - юг |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Размер на стъпка по посока запад - изток (m) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Размер на стъпка по посока север - юг (m) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Тип подложна повърхност |  |  |  |  | Извънградски район |  |  |  |
| Географски координати (в десетични градуси) |  |  |  |  | Lat 43.169478° Long 27.033308° |  |  |  |
| При моделиране с една посока на вятъра, към всяко от съседните населени места: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование на населеното място |  |  |  |  | с. Ветрище, с. Радко Димитриево, с. Ивански |  |  |  |
| - посока на вятъра (градуси, 0 - север) |  |  |  |  | 185 deg, 125 deg, 356 deg |  |  |  |
| - скорост на вятъра на височина 10 m (m/s) |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| - околна температура на височина 2 m |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| - клас на устойчивост (Pasquill)* |  |  |  |  | E |  |  |  |
| При моделиране за определяне за определяне на максималните средногодишни концентрации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - околна температура на височина 2 m |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| - средногодишна роза на ветровете в района на площадката: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посока | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| Скорост (m/s) | 4.13 | 3.51 | 2.85 | 2.95 | 3.22 | 4.12 | 5.93 | 4.67 |
| Честота (%) | 15.7 | 11.8 | 8.6 | 12.5 | 10.8 | 8.3 | 18.6 | 13.8 |

Изпускащите устройства са част от общообмена вентилационна система. Съгласно становище на Дирекция „ОЧВ“ към МОСВ емисиите от вентилационните системи на халетата не се нормират, тъй като това са общообменни вентилации от работна среда и съдържанието на вредни вещества би следвало да се контролира съгласно съответните наредби на Министерството на здравеопазването.

Въпреки това е направено математично моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата, чиято цел е да бъде оценено замърсяване на въздуха в района „ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“ ООД, площадка с. Ветрище, общ. Шумен.